方位角构造与距离—方位角初步定位理论分析

基于 algorithm-exploration/range-azimuth-aided 当前实现

| 分析对象 | 方位角仿真构造、联合量测更新与初步定位可行性 |
| --- | --- |
| 数据依据 | case-00；3个信标；15,027条方位角观测 |
| 文档性质 | 理论分析与后续试验建议，不替代实测传感器标定 |

核心判断：当前方位角构造在二维几何、角度归一化和滤波残差处理上是自洽的；0.10°～0.50°的方向相关随机误差适合作为较理想测角条件下的第一轮仿真，但尚不足以代表真实系统。距离与相对方位角可以用于初步水平定位，前提是载体航向或基线绝对方向已知；若航向未知，单个信标在单时刻不能唯一确定位置。

现有方位角构造方法

当前生成程序读取 truth.txt 和 range1.txt～range3.txt。对每个测距时刻，先对真值纬度、经度、高度和航向进行插值；航向在插值前使用 unwrap 展开，避免跨越 ±180° 时产生错误中间值。随后利用 WGS-84 曲率半径把信标与载体的经纬度差转换为局部北、东向位移。

定义局部坐标中的信标相对向量为：

ΔN=(Lb−Lp)(RM+hb)，ΔE=(λb−λp)(RN+hb)cosLp

信标全局方位角、相对方位角分别为：

β=atan2(ΔE,ΔN)，θ=wrap(β−ψ−γ)

其中 β 采用“正北为 0°、正东为 90°”的导航方位角约定；ψ 为载体航向；γ 为基线法线相对船首的安装偏置，当前取 90°，表示法线指向右舷；wrap 将结果归一化到 [−180°, 180°)。

| 处理环节 | 当前实现 | 理论评价 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 按测距时间线性插值真值，航向先展开 | 仿真条件下正确；实测需加入时间戳偏差和延迟 |
| 坐标转换 | WGS-84经纬度差转局部北东位移 | 适合当前数十千米尺度；应保持基准点和高度定义一致 |
| 方位角定义 | β−ψ−90°，范围为[−180°,180°) | 与旧pos2azimuth/calc_position_from_beacon正反算一致 |
| 滤波残差 | 预测角−测量角，并再次wrap到[−π,π) | 避免角度跨界导致大残差，处理合理 |
| 状态反馈 | 位置、姿态等误差均反馈 | 必要；否则航向误差会被错误吸收到位置误差中 |

图 1  距离—相对方位角几何关系及测角误差的距离放大效应

当前方位角误差模型

程序采用方向相关、方差随时间轻微抖动的截断高斯模型：

σ(θ)=[σmin+(σmax−σmin)|sinθ|p]·(1+u)，u∈[−j,j]

ε_θ ~ N(0, σ²(θ))，随后限制为 |ε_θ| ≤ 2σ_max；当前 σ_min=0.10°、σ_max=0.50°、p=1.5、j=0.20，因此样本标准差理论范围约为 0.08°～0.60°，最终角度误差限制在 ±1.0°。θ=0° 对应基线法线方向，|θ|=90° 对应接近基线延伸方向；把后者设置为较差精度，符合许多有限孔径测角系统“端射方向几何变差”的直观，但是否符合实际设备必须通过标定确认。

| 统计量 | case-00结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 观测数量 | 15,027 | 3个信标生成文件的合计 |
| 动态σ范围 | 0.080°～0.596° | 由方向包络和±20%抖动共同形成 |
| 动态σ均值/中位数 | 0.299° / 0.298° | 总体接近脚本默认0.30° |
| 角度噪声RMSE | 0.315° | 与动态σ量级一致 |
| ±1°截断次数 | 134（0.89%） | 截断比例较低，但分布已不再严格高斯 |
| 水平距离范围 | 8.20～22.55 km | 中位数11.56 km，均值12.81 km |

误差设置是否合理

结论：作为算法有效性验证，当前参数合理；作为工程性能承诺，证据不足。它更接近“无系统偏差、同步准确、异常值很少”的理想测角条件。

测角误差对位置的影响随距离近似线性放大。令 α=ψ+γ+θ，则由单信标反算得到的位置为 p=b−r[sinα, cosα]ᵀ。小角度条件下，距离误差主要作用于径向，角度误差主要作用于切向：

σradial≈σr，σtangential≈r·σα

因此，0.3° 看似很小，但在当前约 12.8 km 的平均距离上，仅角度一项就对应约 67 m 的 1σ 切向不确定度；若航向、基线安装角也有误差，应把它们与测角误差按方差相加后再乘以距离。

| 距离 | 0.1° | 0.3° | 0.5° | 1.0° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 km | 14 m | 43 m | 72 m | 143 m |
| 12.8 km | 22 m | 67 m | 112 m | 223 m |
| 22.5 km | 39 m | 118 m | 196 m | 393 m |

当前模型的优点

- 方位角误差不是固定常数，而是随观测方向变化，能够体现几何质量差异。

- 每条记录保存自己的σ，并在滤波中转为弧度作为量测协方差，生成端与滤波端基本一致。

- 噪声均值接近零，随机种子固定，便于不同算法公平复现。

- 角度残差和输出均做周期归一化，避免 ±180° 附近出现伪跳变。

尚未覆盖的工程误差

- 固定偏差：传感器零偏、基线安装角误差、信标坐标误差。

- 时间误差：方位角、距离、航向和IMU的时间戳偏差或传输延迟。

- 相关噪声：当前逐时刻独立抖动，真实误差通常具有低频漂移和时间相关性。

- 粗差与多路径：真实声学/无线测角可能出现偶发大误差，±1°硬截断会低估尾部风险。

- 三维影响：横摇、纵摇、杆臂和基线非水平会使二维相对方位角模型产生投影误差。

- 距离—角度相关性：同一阵列或同一信号处理链产生的两类误差不一定独立。

建议的误差分档

| 等级 | σ_min～σ_max | 附加误差 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 理想 | 0.10°～0.50° | 保持当前模型 | 验证算法上限与代码正确性 |
| B 中等 | 0.30°～1.00° | 0.1°～0.3°固定偏差 | 较稳健的工程可行性分析 |
| C 较差 | 0.50°～2.00° | 相关漂移+1%粗差 | 检验远距离与弱几何条件 |
| D 标定驱动 | 由实测残差拟合 | 偏差、延迟、相关性均按数据估计 | 形成最终工程参数 |

建议至少对 A/B/C 三档分别运行多个 case 和多个随机种子，并报告 RMSE、95%误差、最大误差、创新一致性和滤波发散次数。当前硬截断可保留为对照，但工程主结果应增加未截断高斯与混合粗差模型。

距离与方位角能否用于初步定位

可行条件：单个已知信标的水平距离与相对方位角，在载体航向 ψ 和基线安装角 γ 已知时，可以直接得到唯一的二维水平位置；高度仍可使用深度计。

由 θ=β−ψ−γ 可恢复全局方位角 α=ψ+γ+θ。已知信标位置 b=[E_b,N_b]ᵀ和水平距离 r 后，载体位置为：

Ep=Eb−rsinα，Np=Nb−rcosα

这正是现有 calc_position_from_beacon.m 的几何反算。若输入是斜距 ρ 而不是水平距离，并且已知信标与载体高度差 Δh，则先计算 r=√(ρ²−Δh²)。当 ρ 接近 |Δh| 时，水平距离对高度误差非常敏感，应避免直接使用。

| 观测条件 | 是否可唯一初定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1个信标；距离+相对方位角；航向已知 | 可以 | 直接按闭式公式反算二维位置 |
| 1个信标；距离+相对方位角；航向未知 | 不可以 | 位置与航向存在一个自由度，解沿圆周变化 |
| 2个同步信标；各有距离+相对方位角 | 一般可以 | 可同时求二维位置和航向，但退化几何下不稳定 |
| 3个及以上同步信标 | 推荐 | 可用加权最小二乘并进行粗差检测 |
| 3个信标按420 s轮换 | 不能视为瞬时初定位 | 必须依赖INS传播、运动模型或批处理对齐不同时间 |

初步定位的不确定度

令 α=ψ+γ+θ，u=[sinα,cosα]ᵀ，u⊥=[cosα,−sinα]ᵀ。对闭式解线性化：

δp≈δb−u·δr−r·u⊥·δα

Rp≈Rb+J·diag(σr²,σα²)·Jᵀ，J=[−u,−r·u⊥]

其中 σ_α²=σ_θ²+σ_ψ²+σ_γ²，并可继续加入时间同步和杆臂误差。由此得到的位置协方差通常是沿径向窄、沿切向长的误差椭圆，不能简单设置成各向同性“水平位置误差30 m”。在十几千米距离上，切向方差往往由角度和航向误差主导。

两个同步信标且航向未知

若两个信标在同一时刻均提供距离ri和相对方位角 θi，可令qi=ri[sin(γ+θi),cos(γ+θi)]ᵀ 。两信标位置差满足b2−b1=R(ψ)(q2−q1)，因此可由两个向量的夹角求 ψ，再由p=bi−R(ψ)qi求位置。若q2−q1很小、两信标几何接近重合，或量测不同步，解会显著放大噪声。三个以上信标适合使用加权非线性最小二乘。

与当前 EKF/RTS 框架的结合建议

- 把闭式距离—方位角定位作为初始化、重定位或故障诊断工具，输出位置和完整二维协方差。

- 初始化完成后，优先继续使用原始距离和相对方位角进行联合 EKF 更新，而不是把同一观测既转成位置又再次作为距离/角度更新，避免重复利用信息。

- 若使用伪位置更新，量测协方差应按方向旋转并包含航向、安装角和信标位置误差，不能使用固定各向同性方差。

- 对方位角创新实施 ±π 归一化、卡方门限和粗差降权；对系统偏差可增广安装角/方位角偏差状态。

- RTS 平滑应沿用与前向滤波一致的原始量测模型和噪声模型；闭式位置更适合作为先验初始化或独立对照，不宜替代全部联合更新。

6 对现有验证结果的解释

case-00 在 0.01～4200 s 的共同有效区间内，前向 EKF 水平 RMSE 从174.96 m 降到 93.79 m，约降低 46.4%；二次 RTS 从 32.09 m 降到 28.00 m，约降低 12.8%。这与理论预期一致：方位角补充了单距离量测缺失的切向信息，并同时约束位置与航向；而二次 RTS 已经利用时间域信息显著降低误差，因此新增方位角的边际收益较小。

但该结果仍属于仿真内部一致性验证：方位角由同一份真值轨迹生成，信标位置、时间同步和基线安装角均视为准确，且异常值被限制在 ±1°。因此它能够证明“联合更新逻辑在理想条件下有效”，尚不能单独证明实测设备可以达到同等精度。

7 推荐的下一步理论—仿真验证

- 新建单信标闭式初定位脚本，输出位置、径向/切向误差及理论协方差椭圆。

- 对 0.1°、0.3°、0.5°、1°、2° 五档测角误差和多个距离区间做蒙特卡洛验证，检查理论协方差与样本误差是否一致。

- 加入航向误差、基线安装角偏差、信标位置误差、4 s延迟和1%粗差，分别做单因素与组合因素分析。

- 比较三种用法：闭式初定位、伪位置EKF、原始距离+方位角EKF；所有方法使用严格共同时间区间评价。

- 若未来可获得两个或三个同步信标观测，再实现未知航向条件下的多信标初始位姿求解；当前420 s轮换数据不应直接套用同步闭式解。

最终建议：可以开展“距离+方位角初步定位”，并建议先实现“已知INS航向的单信标闭式解”作为最简单、最容易验证的版本。该结果用于初始化或对照；正式组合导航仍采用原始距离+方位角联合更新。方位角误差应从当前0.10°～0.50°扩展到至少0.1°～2°的分档分析，并加入偏差、延迟和粗差后再判断工程可用性。

附录：本次分析对应的主要代码

generate_range_azimuth_measurements.m：真值插值、局部北东转换与相对方位角生成。

add_irregular_azimuth_noise.m：方向相关动态标准差、随机抖动与±1°截断。

update_range_azimuth_filter_rad.m：距离、深度、相对方位角联合量测更新。

feedback_range_azimuth_state.m：位置、速度、姿态和零偏误差反馈。

mems-range-navigation/functions/azimuth/pos2azimuth.m 与 calc_position_from_beacon.m：方位角正反算几何。